秦　野　市

更新年月日：令和７年４月1日

ホームページ　http://www.city.hadano.kanagawa.jp　／　特定行政庁の設置（昭和６０年）

| 確認申請担当課 | 開発許可担当課 | 消防担当課 |
| --- | --- | --- |
| 都市部建築指導課 〒257-8501 秦野市桜町一丁目３番２号 TEL：0463-83-0883 直通 FAX：0463-82-7410 | 都市部開発指導課 〒257-8501 秦野市桜町一丁目３番２号 TEL：0463-83-5123 直通 FAX：0463-82-7410 | 消防本部予防課 〒257-0031 秦野市曽屋757 TEL：0463-81-5240 直通 FAX：0463-83-8322 |

| 建築基準法に 基づく条例 | 秦野市建築基準条例 |
| --- | --- |
| 定期報告対象 建築物等の概要 | 報告の種類 報告の対象 報告の周期 建築物; 政令指定のとおり; 毎年. 建築設備; 定期報告対象建築物に設けられた次の建築設備 ・機械換気設備 ・空気調和設備（中央管理方式のものに限る） ・排煙設備（排煙機を設けたものに限る） ・非常用の照明装置; 毎年. 防火設備; 政令指定のとおり; 毎年. 昇降機; 政令指定の昇降機及びﾃｰﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟの小荷物専用昇降機; 毎年. 準用工作物; 政令指定のとおり; 毎年. |
| 中間検査制度の概要 | 構 造 用 途 規 模 その他 W,S,RC,S RC造; ･定期報告対象建築物（上記）; 全て; ・新築に限る ・仮設建築物を除く ・型式適合認定等建築物を除く ・計画通知による建築物で階数が２以下または延べ面積が200㎡以下のものを除く. ・神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第2条1項2号に規定する公共的施設で用途面積が定められていないもの; 全て. ・同施行規則別表第1に施設の用途面積が定められているもの; 300㎡超. ・一戸建ての分譲住宅; 全て. ・地階を除く階数が３以上の建築物; 全て. |
| 積雪荷重 | 垂直積雪量 ３５cm以上（ただし丹沢大山国定公園区域内は平成１２年建設省告示第1455号の垂直積雪量による数値以上とする） |
| 法第22条の指定 | 全域（国定公園の一部及び自然公園地域の一部を除く） |
| 法第５0条1項 | 階数の制限（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の階数の制限、最下階から数えて５を超えてはならない） |
| 法第５２条5項 | 地盤面の指定（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域。ただし、地区整備計画等が定められた地域を除く。地盤面は、建築物が接する最も低い位置から3メートルの位置の平均高さ） |
| 法第５２条8項 | 全域適用除外 |
| 日影規制 | 建築基準法 別表第四（に）欄 （は）欄 一（１低・２低） ：（一）３時間・２時間 ：1.5ｍ 二（１中高・２中高） ：（二）４時間・２．５時間 ：4.0ｍ 三（1住･2住･準住･近商･準工) ：（二）５時間・３時間 ：4.0ｍ |
|  | 日影図作成上の緯度（35°30´）経度（現地） |
| 白地地域における建築形態制限 | 建ぺい率５０％、容積率１００％、道路斜線制限の勾配１．２５、隣地斜線制限の高さ及び勾配２０ｍ＋１．２５ |
| その他の事項 |  |